# Střední škola a gymnázium Na Třebešíně

# Chytrá lednička

MATURITNÍ PRÁCE

AUTOŘI PRÁCE			Hana Dobrá, Konstantin Kudinov, Jonáš Jansa

PRAHA 2026

Termín zadání: 15.1.2026 					Termín odevzdání: 15.5.2026

Vedoucí práce: Jacečko Lukáš

## Abstrakt

Tento projekt se zabývá návrhem a konstrukcí chladicího zařízení (ledničky) využívajícího Peltierův článek jako hlavní tepelné čerpadlo. Jádrem systému je polovodičový prvek TEC1-12715, u kterého dochází průchodem elektrického proudu k ochlazování jedné strany a ohřívání druhé. Elektronické řízení je realizováno pomocí vývojové desky ESP32 Wemos R32, která reguluje výkon článku prostřednictvím MOSFET tranzistoru (LR7843) na základě zpětné vazby z NTC termistoru. Konstrukce samotné ledničky je tvořena vnitřní a vnější schránkou, mezi nimiž je aplikována montážní pěna pro tepelnou izolaci. Odvod tepla z horké strany článku zajišťuje systém vodního chlazení s radiátorem a ventilátory. Zařízení je vybaveno displejem pro zobrazení aktuální a cílové teploty a podporuje vzdálené řízení přes webovou či mobilní aplikaci.

# Obsah

1.1	Abstrakt	2

2	Obsah	3

3	Úvod	4

1.1	Cíl projektu	4

1.2	Plánovaný harmonogram projektu	4

4	Teoretická část	5

4.1	KOMPONENTY	5

5	Praktická část	6

6	Závěr	7

6.1	4.1 Srovnávací tabulka	7

7	Použitá literatura	8

8	Seznam obrázků	9

9	Seznam tabulek	10

# Úvod

Cílem této práce je vytvoření funkčního konceptu ledničky založené na technologii Peltierových článků. Peltierův článek je polovodičový prvek, který funguje na principu tepelného čerpadla – při průchodu proudu odebírá teplo z vnitřního prostoru lednice a přenáší jej na vnější stranu, kde je nutné teplo efektivně odvádět.

Projekt klade důraz na komplexní řešení, které zahrnuje mechanickou konstrukci, elektronické zapojení a softwarové řízení. Fyzická konstrukce využívá principu „krabice v krabici“ s pěnovou izolací, přičemž chlazení horké strany Peltierova článku je řešeno pomocí vodního okruhu s radiátorem a ventilátory umístěnými vně skříně.

Klíčovou součástí projektu je inteligentní řízení teploty. Systém využívá mikrokontroler k monitorování vnitřní teploty pomocí vodotěsné sondy (termistoru) a následné regulaci výkonu chlazení pomocí PWM modulace a tranzistoru MOSFET. Pro interakci s uživatelem je navrženo rozhraní s fyzickými tlačítky a displejem, které zobrazuje aktuální stav, doplněné o moderní prvek konektivity umožňující ovládání systému skrze webové rozhraní nebo mobilní aplikaci.

## Cíl projektu

## Plánovaný harmonogram projektu

# Teoretická část

## KOMPONENTY

Školní projekt z hardware – návrh a sestavení funkční chladicí jednotky z jednotlivých komponentů

Navrhli jsme a sestavili vlastní model chytré lednice – od kompresoru až po regulaci teploty. Projekt propojuje fyziku, techniku a moderní technologie.

Prozkoumat projekt

Jak funguje: Princip chlazení Polovodičový prvek, který funguje jako tepelné čerpadlo.

Při průchodu elektrického proudu dochází k přenosu tepla z jedné strany článku na druhou.

Jedna strana se intenzivně ochlazuje (vnitřek lednice), zatímco druhá hřeje (odvod tepla ven).  Gfhbj

Fgbhj

Obrázek 2 harmonogram

Obrázek 1Peltierův článek

# Praktická část

# Závěr

## Srovnávací tabulka

# Použitá literatura

- https://cs.wikipedia.org/wiki/Peltier%C5%AFv_%C4%8Dl%C3%A1nek​

- https://edu.ceskatelevize.cz/video/10839-vite-proc-lednice-chladi​

- https://www.youtube.com/watch?v=K5S4Q6T3voQ

# Seznam obrázků

Obrázek 1 harmonogram	5

# Seznam tabulek

- Titulní list

- Čestné prohlášení - asi ne

- Anotace/abstrakt/souhrn

- Poděkování

- Obsah

- Úvod

- Teoretická část - text

- Praktická část - text + případně tabulky, grafy, obrázky

- Závěr

- Seznam literatury

- Seznam obrázků, grafů a tabulek

- Přílohy

- Případné další části - Seznam zkratek, Rejstřík

1.Úvod

1.1 Cíl projektu

Stručný popis zadání a účelu projektu

Použité technologie, nástroje a programy

1.2 Plánovaný harmonogram projektu

Textový popis fází realizace

Tabulka s plánovaným časem jednotlivých fází (datumy, odhady trvání)

2. Teoretická část

2.1, 2.2,  kapitoly teoretické části

3. Realizace projektu - (=pracovní deník)

Tato kapitola bude členěna podle jednotlivých fází uvedených v 1.2. Každá fáze by měla obsahovat:

3.x Název fáze (např. Návrh rozhraní, Programování logiky, Testování...)

Cíl fáze

Popis činností provedených v dané fázi

Použité nástroje, přístup k řešení

Skutečný čas realizace

Porovnání s plánem: rozdíl mezi plánovaným a skutečným časem, důvody zpoždění / zrychlení, případné komplikace nebo zjednodušení

4. Závěr

Celkové zhodnocení průběhu projektu

Co se povedlo / nepovedlo

Reflexe – co by šlo udělat lépe, ponaučení do budoucna

Shrnutí zkušeností s organizací práce

4.1 Srovnávací tabulka

Přehledná tabulka všech fází s plánovaným a skutečným časem vedle sebe

5. Použitá literatura

6. Seznam obrázků

7. Seznam tabulek